- Penerimaan & Timbang (Receiving)

Setiap gabah yang masuk harus melalui proses pencatatan muatan.

- Timbang

Truk pengangkut gabah turun muatan, gabah ditimbang untuk menentukan berat.

- Sampling

Petugas mengambil sampel dari beberapa titik karung untuk mengecek kualitas fisik (kadar hampa, adanya benda asing, dan aroma).

- Pengujian Kadar Air (Moisture Testing)

Ini adalah tahap paling krusial dalam menentukan apakah gabah bisa langsung digiling atau harus masuk pengeringan.

- Standardisasi

Kadar air ideal untuk digiling adalah 14%.

- Keputusan

Jika kadar air di atas 14% (gabah kering sawah biasanya 20-25%), maka gabah wajib masuk ke tahap pengeringan terlebih dahulu agar butiran tidak hancur saat dikupas.

- Pengeringan (Drying)

Di pabrik RJ, pengeringan dilakukan menggunakan mesin untuk hasil yang lebih stabil dibanding jemur matahari.

- Flat Bed Drayer atau Batch Re-circulating Dryer

Gabah dihembus udara panas dengan suhu yang terkontrol (maksimal suhu 45°C).

- Tempering

Setelah kering, gabah didiamkan sebentar agar suhu internal butiran stabil sebelum masuk ke mesin pecah kulit.

- Pembersihan Awal (Pre-Cleaning)

Sebelum masuk ke mesin pengupas (husker), gabah harus melewati unit pembersih.

- Vibrating Screen

Membuang kotoran besar seperti batang padi, sisa jerami, dan tali rafia.

- Aspirator

- Mengisap debu dan gabah kosong (hampa) menggunakan aliran udara.

Ringkasan Alur Menuju Penggilingan

| Tahap | Alat Utama | Tujuan Utama |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan | Timbang | Validasi kuantitas GKP (Gabah Kering Panen). |
| Lab Kecil | Moisture Tester | Menentukan durasi pengeringan. |
| Drying | Mechanical Dryer | Menurunkan kadar air ke standar 14%. |

Setelah gabah dipastikan kering (14%) dan bersih dari material asing, barulah gabah dialirkan melalui elevator menuju unit Husker (Pengupasan Kulit).

Penggilingan beras berdasarkan urutan komponen (layout). Alur ini merupakan standar pabrik beras RJ untuk menghasilkan kualitas beras putih yang bersih dan mengkilap.

- Elevator 1 & Ayakan Sampah (Pre-Cleaning)

- Elevator 1

Berfungsi sebagai pengangkut vertikal untuk memindahkan gabah dari bak penampung bawah (intake) menuju mesin pembersih.

- Ayakan Sampah (Pre-Cleaner)

Di sini gabah dibersihkan dari kotoran non-padi. Ayakan ini bekerja dengan getaran untuk memisahkan:

- Kotoran Besar (Jerami, ranting, dan tali rafia).

- Kotoran Kecil (Pasir, debu, dan biji rumput).

- Tujuannya agar mesin pecah kulit tidak cepat aus atau tersumbat.

- Elevator 2 & Mesin Pecah Kulit Padi (Husking)

- Elevator 2

Mengangkut gabah bersih ke unit pengupasan.

- Mesin Pecah Kulit (Husker)

Menggunakan dua rol karet 10inch (rubber roll) yang berputar berlawanan arah dengan kecepatan berbeda. Gesekan ini mengelupas kulit sekam dari butiran padi.

- Hasil

Keluar sebagai Beras Pecah Kulit (BPK) atau brown rice. Di sini juga terdapat sistem hembusan udara untuk memisahkan sekam (kulit luar) dari butiran beras.

- Elevator 3 & Ayakan Pemisah Padi Utuh (Paddy Separator)

- Elevator 3

Mengangkut campuran beras pecah kulit dan gabah yang belum terkupas.

- Ayakan Pemisah (Paddy Separator)

Mesin ini bekerja berdasarkan perbedaan berat jenis dan tekstur permukaan.

- Gabah yang belum terkupas akan dikembalikan lagi ke mesin Husker.

- Beras pecah kulit melanjut ke tahap pemolesan.

- Tujuannya agar tidak ada gabah utuh yang masuk ke mesin poles karena dapat merusak kualitas akhir.

- Elevator 4 & Mesin Poles Beras 1 & 2 (Whitening & Polishing) (jumlah poles sesuai permintaan pelanggan)

- Elevator 4

Mengangkut beras pecah kulit menuju lini pemutihan.

- Mesin Poles 1 (Abrasive Whitener)

Mengikis lapisan bekatul (bran) yang kasar. Fokusnya adalah mengubah beras cokelat menjadi putih.

- Mesin Poles 2 (Friction Polisher/Mist Polisher)

Sering disebut mesin penyosoh kedua. Biasanya menggunakan sedikit percikan air halus (mist) untuk membersihkan sisa debu bekatul dan membuat permukaan beras tampak mengkilap (silky).

- Blower Beras (Dust Collector/Aspirator)

- Mesin ini bekerja dengan menghembuskan atau menyedot udara pada aliran beras.

- Fungsinya membuang sisa-sisa dedak/bekatul halus yang masih menempel dan menurunkan suhu beras akibat gesekan di mesin poles agar beras tidak mudah patah.

- Elevator 5 & Ayakan Beras (Grading/Sifter)

- Elevator 5 mengangkut beras putih bersih menuju tahap penyaringan akhir.

- Ayakan Beras (Grader) memisahkan beras berdasarkan ukuran fisiknya:

  - Beras Kepala, beras utuh (Kualitas Premium).

  - Beras Patah (Broken), butiran yang patah menjadi 2 atau 3 bagian.

  - Menir, butiran yang sangat kecil/hancur.

7. Silo Penampung Beras

- Beras yang sudah dipisahkan berdasarkan kelasnya (Grade A, B, atau C) ditampung dalam silo atau bak penampung sementara.

- Fungsi: Memastikan ketersediaan stok sebelum masuk ke mesin pengemasan dan menstabilkan suhu beras sebelum dikemas dalam plastik/karung.

8. Pengemasan Beras (Packaging)

- Tahap akhir di mana beras ditimbang secara presisi menggunakan timbangan digital.

- Prosesnya beras dimasukkan ke dalam karung atau plastik, dijahit (untuk karung) atau di-seal (untuk plastik vacuum), dan diberi label merek serta kode produksi.

Poin Penting dalam Alur Ini:

- Elevator adalah "jantung" transportasi antar mesin. Jika satu elevator macet, seluruh lini produksi berhenti.

- Poles Dua Tahap, penggunaan dua mesin poles (1 & 2) jauh lebih baik daripada satu, karena mengurangi tekanan pada butiran beras sehingga persentase beras patah lebih rendah.

- Kebersihan: Seluruh sisa kupasan (sekam) dan sisa poles (dedak) biasanya dialirkan melalui pipa terpisah agar area pabrik tetap bersih.

Dokumen Administrasi Lokasi

Titik Koordinat: ((-6.508548959452243, 107.80568489366814))

Gmaps: https://www.google.com/maps/place/6%C2%B030'31.5%22S+107%C2%B048'20.7%22E/@-6.5087515,107.8031851,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-6.5087515!4d107.80576?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D