| SOP: | Erection, Installation & Safety Protocol - Barmag DTY Machine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumen No: |  | Tanggal: |  |
| Kategori: | High Risk Installation | Lokasi: | Spinning / Texturizing Hall |

- PROTOKOL KEAMANAN KRITIS (MANDATORY)

Sebelum satu baut pun dipasang, aturan berikut bersifat mutlak:

- APD (Alat Pelindung Diri) Wajib - Helm Safety (Chin Strap) Wajib menggunakan tali dagu karena banyak pekerjaan menunduk dan memanjat. - Safety Shoes (Heavy Duty) Pelindung jari baja/komposit, sol anti-slip/oli. - Full Body Harness (Double Hook) WAJIB digunakan saat bekerja di ketinggian >1.8 meter (Pemasangan Top Heater/Primary Heater). - Sarung Tangan Tipe Impact Resistant saat heavy lifting dan Tipe Cut Resistant saat handling plat tajam/keramik. - LOTO (Lock-Out Tag-Out) - Panel listrik utama dari sumber (Sub-station) harus dimatikan dan digembok. - Kunci dipegang oleh Lead Electrical Engineer. - Pasang tag "DANGER - DO NOT OPERATE - UNDER INSTALLATION". - Zona Eksklusi (Exclusion Zone) - Pasang Barricade Tape (Garis Polisi/Safety Line) di sekeliling area kerja (minimal radius 2 meter dari mesin). - Hanya tim instalasi terdaftar yang boleh masuk.

- TAHAPAN ERECTION & DETAIL PROSEDUR

| FASE 1 Persiapan Fondasi & Layout | Bahaya: Tersandung, Tergelincir, Debu. - Site Clearing: Pastikan area lantai bersih dari oli, air, atau puing sipil. - Marking & Drilling: - Gunakan Laser Line untuk menentukan Center Line. - Saat mengebor Anchor Bolt, gunakan kacamata pelindung (goggles) dan masker debu. ⚠️Safety Point: Pastikan tidak ada kabel tertanam di lantai sebelum mengebor. |
| --- | --- |
| FASE 2 Pemasangan Headstock (Unit Utama) | Bahaya: Beban Menggantung, Terjepit (Pinch Point), Tertimpa. - Lifting Plan: - Gunakan Forklift/Crane dengan SWL (Safe Working Load) minimal 1.5x berat Headstock. - Cek kondisi Webbing Sling atau Chain Block. Jangan gunakan jika ada sobekan >10%. - Positioning: - Tempatkan Headstock pada posisi nol. - Dilarang keras ada anggota tubuh (tangan/kaki) di bawah beban saat lowering. Gunakan Guide Rope (tali pandu) untuk mengarahkan posisi. - Leveling: Lakukan leveling awal. Pasang baut angkur tapi jangan dikencangkan mati (fully tighten) dulu. |
| FASE 3 Penyambungan Section (Rangka Tengah) | Bahaya: Jari Terjepit, Komunikasi Kurang Baik. - Sequential Assembly: - Pasang Section 1, lalu sambungkan ke Headstock. Lanjutkan ke Section berikutnya. - Gunakan alat bantu Alignment Pin (pena penyearah) sebelum memasukkan baut penyambung. - ⚠️ Safety Point: Gunakan isyarat tangan standar (Standard Hand Signals) antara operator alat angkat dan mekanik. Jangan berteriak (suara sering tidak terdengar). - Alignment Main Shaft: - Saat menyambung shaft (poros) antar section, pastikan coupling bersih. - Putar poros secara manual (dengan tangan) untuk cek kelurusan. Pastikan tidak ada orang yang sedang bekerja di bagian gear saat poros diputar. |
| FASE 4 Pemasangan Primary Heater (Top Gallery) | Bahaya: Jatuh dari Ketinggian (Fall Hazard), Benda Jatuh (Dropped Objects). - Akses Kerja: - Pasang Scaffolding yang tersertifikasi atau gunakan Platform bawaan mesin jika sudah aman. - Hook Up: Kaitkan Body Harness ke struktur gedung atau Life Line yang kuat. - Lifting Heater: - Heater unit berat dan panjang. Angkat menggunakan chain block secara perlahan. - ⚠️ Safety Point: Kosongkan area di bawah heater (Ground Floor) dari manusia. Risiko baut/kunci jatuh sangat tinggi. - Insulasi: Pastikan material insulasi (Rockwool/Glasswool) tertutup rapat. Gunakan masker dan baju lengan panjang untuk menghindari iritasi kulit/paru-paru. |
| FASE 5 Pemasangan Komponen Presisi & Elektrikal | Bahaya: Sengatan Listrik, Luka Sayat. - Cabling & Wiring: - Tarik kabel melalui tray yang disediakan. Jangan biarkan kabel berserakan di lantai (trip hazard). - Gunakan alat crimping yang standar. Koneksi yang longgar bisa menyebabkan percikan api (fire hazard). - Grounding Check: Ukur resistansi pembumian. Nilai wajib < 2 Ohm untuk membuang statis dan mencegah shock. - Friction Unit & Ceramic Parts: - Hati-hati saat menangani Ceramic Guide/Discs. Jika pecah, serpihannya setajam silet. Gunakan sarung tangan yang sesuai. - Pneumatic Test: Saat tes tekanan angin (6-7 Bar), gunakan kacamata pelindung. Selang yang lepas (whipping hose) bisa memecut wajah dengan keras. |

- FINAL COMMISSIONING CHECKLIST (SAFETY FOCUS)

| Sebelum "Power ON" |  |
| --- | --- |
| [ ] Guard Check | Apakah semua penutup Gearbox, penutup Belt, dan penutup bagian berputar sudah terpasang kembali? |
| [ ] Electrical Isolation Check | Megger test pada motor dan heater untuk memastikan tidak ada short circuit. |
| [ ] Clearance | Pastikan tidak ada kunci pas, baut sisa, atau kain lap yang tertinggal di dalam mesin atau jalur benang. |
| [ ] Emergency Stop Test | Tekan tombol Emergency Stop. Pastikan sistem terkunci dan tidak bisa di-reset tanpa prosedur yang benar. |
| [ ] Fire Extinguisher | Siapkan APAR (CO2 atau Powder) di dekat panel Headstock dan Endstock. |

Jika menyewa konsultan atau menugaskan tim khusus untuk membuat SOP teknis sedetail ini secara resmi (termasuk validasi lapangan), berikut adalah gambaran estimasinya di industri manufaktur/tekstil:

  - Jasa Konsultan Teknis Eksternal

Jika Anda menyewa Freelance Senior Engineer atau Konsultan Manajemen Pabrik untuk menyusun SOP ini dari nol (termasuk survei lapangan):

- Rentang Biaya: Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000 per dokumen/paket prosedur.

- Apa yang Anda bayar:

  - Site Visit (Cek kondisi aktual mesin dan area).

  - Wawancara dengan tim teknis & operator.

  - Penyusunan draf teknis & K3 (Safety).

  - Revisi dan finalisasi (Approval).

  - Biaya Internal (In-House Development)

Jika Bapak menugaskan tim internal (Kepala Bagian Engineering + HSE Officer) untuk membuatnya:

- Estimasi Waktu: Total sekitar 40-80 jam kerja (Riset, Drafting, Review, Meeting).

- Biaya: Dihitung dari gaji prorata mereka.

  - Contoh: Gaji Manager Rp 20jt + Gaji Safety Officer Rp 10jt.

  - Cost of Man-hours: Sekitar Rp 3.000.000 – Rp 7.000.000